! Table 1.  MAX2642/MAX2643 Typical Scattering Parameters

! (RBIAS = 510,  high-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

! FREQ     S11 MAG	S11 PHASE       S21 MAG	S21 PHASE 	S12 MAG	S12 PHASE 	S22 MAG	S22 PHASE

! (MHz)			   (Degree) 			  (Degree)			  (Degree)			  (Degree)

500	0.832641	-69.58313	2.390806	-119.1796	0.010762	166.6046	0.878515	-74.01421

600	0.825167	-83.76218	3.836967	-136.4514	0.019608	167.8741	0.731997	-98.95090

700	0.785389	-97.33558	4.983279	-161.1256	0.029879	148.5203	0.481343	-125.1026

800	0.737980	-108.6821	5.320575	174.5337	0.036197	134.8794	0.215462	-142.0386

820	0.728098	-110.5784	5.285999	170.3323	0.037192	132.5049	0.171633	-141.9486

840	0.718704	-112.4988	5.241719	166.3987	0.037265	129.1671	0.135414	-139.9869

860	0.711335	-114.2756	5.185213	162.4762	0.039143	128.0447	0.100779	-133.8374

880	0.705741	-115.9733	5.118264	158.9238	0.039562	128.4157	0.076863	-121.3532

900	0.699509	-117.5845	5.050356	155.6291	0.042585	128.0749	0.062917	-102.3972

920	0.695912	-119.1165	4.973823	152.4338	0.041804	126.9361	0.060070	-81.32554

940	0.690405	-120.9945	4.897570	149.4285	0.043009	122.9563	0.065286	-62.51574

960	0.685219	-122.6418	4.826106	146.6998	0.046528	122.0996	0.077373	-50.86379

980	0.681722	-124.3452	4.735406	143.8275	0.045240	121.0474	0.090493	-44.30661

1000	0.675327	-126.0345	4.650672	141.4611	0.046036	120.1779	0.103072	-40.69564

1100	0.657582	-134.1951	4.293040	130.7613	0.053824	116.4169	0.156944	-34.00603

1200	0.635999	-141.5578	3.998256	121.5474	0.061434	109.6365	0.198685	-32.62157

1300	0.616880	-147.8855	3.777510	113.2892	0.066091	103.5830	0.240437	-33.12784

1400	0.602418	-153.9917	3.547677	105.6807	0.075756	99.08274	0.283245	-36.62075

1500	0.587409	-158.2101	3.338385	97.62961	0.076491	92.84420	0.326279	-40.68450

! Table 2.  MAX2642/MAX2643 Typical Scattering Parameters

! (RBIAS = 806,  high-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

! FREQ     S11 MAG	S11 PHASE       S21 MAG	S21 PHASE 	S12 MAG	S12 PHASE 	S22 MAG	S22 PHASE

! (MHz)			   (Degree) 			  (Degree)			  (Degree)			  (Degree)

500	0.865704	-67.56293	1.788918	-115.8988	0.009762	164.6000	0.880237	-73.81892

600	0.853946	-80.70843	2.926708	-132.4459	0.021655	165.3739	0.739353	-99.52715

700	0.820186	-94.13293	3.884537	-157.4255	0.029766	148.5047	0.491070	-128.1453

800	0.775557	-104.4276	4.237314	177.9528	0.036727	130.1148	0.216414	-153.3391

820	0.765138	-106.3430	4.226094	173.3885	0.038253	129.5942	0.166771	-157.7809

840	0.759000	-108.0421	4.214913	169.2979	0.038841	128.7875	0.121201	-160.7174

860	0.749499	-109.9281	4.182435	165.3456	0.040084	127.3742	0.082263	-160.9348

880	0.741722	-111.6831	4.134814	161.5479	0.041179	127.2791	0.045313	-158.0615

900	0.736068	-113.3688	4.085017	157.8688	0.041940	125.3719	0.016624	-133.0426

920	0.728957	-115.1273	4.032105	154.6118	0.044642	123.3552	0.021369	-38.41852

940	0.724117	-116.9505	3.965560	151.3371	0.044574	121.8034	0.043243	-17.90430

960	0.719675	-118.5841	3.903364	148.3140	0.044791	120.7695	0.066897	-14.20027

980	0.714506	-120.3127	3.838669	145.3527	0.045550	118.1090	0.084163	-12.76007

1000	0.709102	-121.9587	3.777000	142.7001	0.046433	119.0360	0.102269	-13.88383

1100	0.691291	-129.3407	3.483282	131.8577	0.054774	114.7347	0.169692	-18.18656

1200	0.670350	-136.7026	3.272550	121.9156	0.061406	108.2007	0.220689	-21.72272

1300	0.650555	-143.0140	3.095739	113.1691	0.064828	103.5855	0.269650	-24.86245

1400	0.635363	-148.5652	2.934971	105.3286	0.075141	97.92230	0.315263	-30.21603

1500	0.616201	-153.5364	2.756155	96.43876	0.074664	92.88747	0.360706	-35.70454

! Table 3.  MAX2642/MAX2643 Typical Scattering Parameters

! (RBIAS = 1.1k,  high-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

! FREQ     S11 MAG	S11 PHASE       S21 MAG	S21 PHASE 	S12 MAG	S12 PHASE 	S22 MAG	S22 PHASE

! (MHz)			   (Degree) 			  (Degree)			  (Degree)			  (Degree)

500	0.878511	-66.04751	1.445863	-114.6523	0.011049	175.9688	0.882121	-73.97408

600	0.868129	-79.00813	2.398259	-131.2813	0.019769	166.0086	0.745577	-100.0799

700	0.834310	-91.94307	3.218231	-155.8693	0.033312	149.3925	0.502281	-129.8978

800	0.793610	-102.3836	3.544617	179.1002	0.038593	131.9641	0.223248	-160.5160

820	0.783644	-104.0983	3.563582	174.4487	0.040111	131.6111	0.173174	-166.8808

840	0.774329	-105.9205	3.546937	170.1933	0.038382	128.1902	0.126351	-173.2414

860	0.767016	-107.7658	3.529997	165.8709	0.040039	126.4806	0.086328	178.6352

880	0.762463	-109.4610	3.500192	161.8437	0.041374	124.4401	0.049821	167.1236

900	0.753622	-111.2541	3.463615	158.0655	0.043586	123.8527	0.020398	128.5957

920	0.748921	-113.1476	3.419725	154.6982	0.043974	123.9236	0.024777	48.71711

940	0.743011	-114.9882	3.367679	151.2749	0.045614	121.0385	0.046609	18.53720

960	0.737437	-116.7091	3.309045	148.0372	0.044425	118.9011	0.070736	10.02514

980	0.733571	-118.3785	3.261194	145.4086	0.046581	118.3740	0.092621	4.197082

1000	0.729121	-119.8700	3.203006	142.5147	0.048342	116.9248	0.110062	-0.293905

1100	0.710864	-127.2855	2.970843	130.8328	0.055616	115.1579	0.183756	-10.46081

1200	0.688941	-134.7810	2.789044	120.5808	0.061803	105.9972	0.238134	-16.81635

1300	0.668470	-141.2751	2.637086	111.4043	0.065280	100.6170	0.289607	-21.34392

1400	0.655478	-146.6850	2.491515	103.3736	0.073887	96.84646	0.335752	-27.67249

1500	0.638123	-152.1199	2.352013	94.07728	0.077901	90.34502	0.381178	-33.81157

! Table 4.  MAX2642 Typical Scattering Parameters

! (RBIAS = 510,  low-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

! FREQ     S11 MAG	S11 PHASE       S21 MAG	S21 PHASE 	S12 MAG	S12 PHASE 	S22 MAG	S22 PHASE

! (MHz)			   (Degree) 			  (Degree)			  (Degree)			  (Degree)

500	0.757278	-68.06406	0.186885	-175.0186	0.032297	163.9787	0.879960	-73.88819

600	0.757340	-84.30424	0.715304	-146.7017	0.066113	148.5775	0.714130	-98.67363

700	0.696969	-98.42200	1.140351	-174.6101	0.099940	124.8504	0.449346	-121.3614

800	0.626873	-107.4972	1.272844	157.4571	0.115241	103.1405	0.201112	-127.2671

820	0.616022	-108.5955	1.267541	152.6439	0.116521	100.3007	0.165908	-123.4511

840	0.608750	-109.7938	1.258503	148.0772	0.117601	97.74948	0.137811	-116.9552

860	0.600617	-110.7535	1.242296	143.7583	0.119312	95.48378	0.118556	-107.0565

880	0.596488	-111.7757	1.223939	139.7228	0.122318	93.07480	0.106844	-93.61697

900	0.593722	-112.7387	1.203776	135.9798	0.124195	90.21814	0.103445	-81.58819

920	0.590100	-113.7120	1.181884	132.3470	0.125203	86.98569	0.108109	-70.21918

940	0.588409	-114.8344	1.156786	128.9090	0.126462	84.27329	0.116508	-61.78856

960	0.589625	-115.8063	1.129734	125.6671	0.127368	82.07468	0.129082	-55.14846

980	0.588079	-116.8282	1.102652	122.5477	0.127952	80.98835	0.140435	-52.38269

1000	0.588646	-117.9746	1.074686	119.9066	0.127430	79.48191	0.151607	-48.49169

1100	0.597561	-124.0016	0.952504	108.5103	0.134235	72.42102	0.206215	-43.81428

1200	0.606600	-129.8730	0.852236	99.73479	0.138354	65.08000	0.252003	-43.90835

1300	0.617078	-136.2723	0.778153	92.06538	0.142608	58.40857	0.295688	-46.89669

1400	0.628195	-142.1948	0.718399	85.79049	0.153771	52.64912	0.336919	-51.74958

1500	0.640303	-147.4460	0.656535	78.77735	0.149517	46.71008	0.374046	-56.76579

! Table 5.  MAX2642 Typical Scattering Parameters

! (RBIAS = 806,  low-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

! FREQ     S11 MAG	S11 PHASE       S21 MAG	S21 PHASE 	S12 MAG	S12 PHASE 	S22 MAG	S22 PHASE

! (MHz)			   (Degree) 			  (Degree)			  (Degree)			  (Degree)

500	0.800327	-67.19448	0.142133	-174.3411	0.034804	161.5829	0.880839	-73.57175

600	0.793202	-81.90957	0.543072	-143.8481	0.067027	146.5233	0.719105	-99.08562

700	0.736655	-95.21004	0.885917	-171.5416	0.101664	122.4962	0.449897	-124.5512

800	0.676741	-103.5856	1.005171	159.8523	0.114894	101.0446	0.183694	-136.0145

820	0.666566	-104.7633	1.005053	154.9507	0.115809	97.08399	0.143872	-133.6184

840	0.660376	-106.0092	0.998031	150.1753	0.118041	94.72314	0.109485	-125.3069

860	0.651791	-107.1249	0.990225	145.7344	0.118937	91.64485	0.085205	-112.6535

880	0.651106	-108.1750	0.978177	141.4141	0.121574	89.19647	0.071835	-92.15154

900	0.643047	-109.3015	0.961025	137.4554	0.120653	86.75211	0.073799	-70.16955

920	0.643064	-110.7278	0.942776	133.7631	0.123645	83.74418	0.084768	-54.68721

940	0.641773	-111.8417	0.923851	130.1360	0.123333	80.71952	0.098778	-46.62902

960	0.640079	-113.1030	0.902380	126.9097	0.123939	78.64308	0.117483	-40.63097

980	0.641175	-114.5547	0.879906	123.7699	0.123001	76.38534	0.132355	-38.28100

1000	0.641025	-115.7390	0.857382	120.9598	0.122315	74.64619	0.145882	-35.93100

1100	0.647378	-121.7539	0.760330	109.6130	0.127968	68.72507	0.209936	-35.70715

1200	0.651053	-128.1010	0.685308	100.4886	0.131961	62.04963	0.260554	-37.84105

1300	0.656369	-134.5780	0.623917	93.18239	0.132337	56.01042	0.303628	-41.83444

1400	0.662034	-139.9046	0.582929	86.98414	0.142149	51.59649	0.345490	-46.96145

1500	0.665418	-145.7298	0.539289	79.50793	0.138295	45.87175	0.382116	-52.44192

! Table 6.  MAX2642 Typical Scattering Parameters

! (RBIAS = 1.1k,  low-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

! FREQ     S11 MAG	S11 PHASE       S21 MAG	S21 PHASE 	S12 MAG	S12 PHASE 	S22 MAG	S22 PHASE

! (MHz)			   (Degree) 			  (Degree)			  (Degree)			  (Degree)

500	0.822138	-66.50294	0.116321	-174.2746	0.033859	162.1213	0.879441	-73.74798

600	0.808058	-80.31403	0.439836	-143.1030	0.065963	146.0580	0.724703	-99.66530

700	0.755255	-93.05737	0.729209	-170.9149	0.099899	121.1126	0.457496	-126.0206

800	0.703242	-101.4030	0.838753	160.4014	0.115608	98.56961	0.181063	-141.9359

820	0.694460	-102.6925	0.839016	155.3971	0.116068	94.64113	0.138615	-140.7760

840	0.687512	-103.9603	0.836295	150.5510	0.117021	92.14833	0.098227	-136.1769

860	0.683106	-105.1604	0.829210	145.8221	0.116949	88.49731	0.068493	-122.4535

880	0.678346	-106.4243	0.818296	141.5383	0.119552	86.39616	0.049577	-93.92000

900	0.674815	-107.6539	0.807406	137.4799	0.121372	83.98518	0.052964	-64.05053

920	0.672423	-109.0919	0.791394	133.7297	0.122327	80.33096	0.070843	-44.45571

940	0.671111	-110.4876	0.775375	129.9833	0.120584	78.46327	0.089594	-37.15093

960	0.669824	-111.7378	0.757139	126.6651	0.120220	75.62164	0.110248	-31.16879

980	0.670457	-113.2659	0.737654	123.3462	0.120880	73.65825	0.125583	-29.76813

1000	0.669392	-114.6487	0.719178	120.6109	0.119669	71.31907	0.144889	-28.61780

1100	0.674741	-120.9139	0.638028	109.1082	0.123317	66.28801	0.211519	-30.89363

1200	0.675283	-127.7631	0.575544	100.3767	0.125600	58.42144	0.264376	-34.10688

1300	0.679379	-134.5231	0.529479	92.75183	0.126690	54.07481	0.308251	-38.78385

1400	0.682812	-139.8694	0.494615	86.94255	0.133067	49.83733	0.348366	-44.59462

1500	0.681250	-145.8543	0.462983	79.40679	0.128294	43.41452	0.386044	-50.02200

! Table 7.  MAX2642/MAX2643 Typical Noise Parameters

! (RBIAS = 510, high-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

! FREQ NFMIN  opt	opt	RN

! (MHz) dB	MAG    PHASE	()

(Degree)

800	1.011	0.3074	55.04	13.11

850	1.023	0.3016	58.89	13.28

875	1.030	0.2990	60.83	13.38

900	1.037	0.2965	62.77	13.49

925	1.045	0.2942	64.70	13.60

950	1.053	0.2919	66.62	13.72

1000	1.069	0.2879	70.40	13.96

! Table 8.  MAX2642/MAX2643 Typical Noise Parameters

! (RBIAS = 806, high-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

!FREQ NFMIN  opt	opt	RN

!(MHz) dB	MAG    PHASE	()

(Degree)

800	1.149	0.3905	54.95	15.14

850	1.161	0.3832	58.63	15.32

875	1.168	0.3798	60.49	15.43

900	1.176	0.3766	62.35	15.55

925	1.185	0.3735	64.21	15.68

950	1.194	0.3705	66.06	15.82

1000	1.213	0.3650	69.72	16.11

! Table 9.  MAX2642/MAX2643 Typical Noise Parameters

! (RBIAS = 1.1k, high-gain mode, VCC = +3.0V, TA = +25oC.)

! FREQ NFMIN  opt	opt	RN

! (MHz) dB	MAG    PHASE	()

(Degree)

800	1.312	0.4473	55.50	17.64

850	1.325	0.4391	59.12	17.83

875	1.333	0.4353	60.96	17.96

900	1.342	0.4317	62.79	18.11

925	1.352	0.4282	64.63	18.26

950	1.363	0.4249	66.46	18.43

1000	1.385	0.4186	70.08	18.78